|  | Tipo de documento: Técnico | Versión: 1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | Grupo: Información Geográfica | Fecha: 05/2023 |
|  | Título: Propuesta de OG Ráster | Página: 2 |

Propuesta de OG

Modelo geográfico: Peligro de anegamiento asociado a la frecuencia de ocurrencia

Definición: Área definida según probabilidad de ocurrencia de eventos de anegamiento en función del tiempo de recurrencia, es decir, con qué frecuencia presenta situaciones de anegamientos.

Formato: Polígono / Ráster

Código: 051407

Clase: Geografía física (05)

Subclase: Amenaza (14)

Objeto geográfico: Zona de peligro de anegamiento asociado a la frecuencia ¡Nuevo!

Atributo:

| LISTA DE ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nombre | Definición | Tipo de atributo | Dominio | Observaciones |
| GDP | Grado de peligrosidad | Probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos | Conjunto de caracteres | Si | - |
| FAN | Frecuencia de anegamiento | Frecuencia con la que el área presenta situaciones de anegamientos | Conjunto de caracteres | Si | - |
| ARA | Área | Medida de extensión de una superficie. | Numérico | Si | - |
| SAG | Autoridad de fuente | Clasificación de acuerdo a la jurisdicción o tipo de autoridad responsable. | Cadena de caracteres | No | Texto libre |

Valores de dominio GDP:

| Código | Etiqueta | Definición |
| --- | --- | --- |
| -1 | Sin información | Cuando no se dispone o no se tiene certeza de los datos. |
| 1 | Muy alta | Probabilidad de ocurrencia muy alta |
| 2 | Alta | Probabilidad de ocurrencia alta |
| 3 | Moderada | Probabilidad de ocurrencia moderada |
| 4 | Baja | Probabilidad de ocurrencia baja |
| 5 | Muy baja | Probabilidad de ocurrencia muy baja |

Valores de dominio FAN:

| Código | Etiqueta | Definición |
| --- | --- | --- |
| -1 | Sin información | Cuando no se dispone o no se tiene certeza de los datos. |
| 1 | Muy alta | El tiempo de recurrencia es mayor a 15 años |
| 2 | Alta | El tiempo de recurrencia es entre 5 y 15 años |
| 3 | Moderada | El tiempo de recurrencia es entre 5 y 2 años |
| 5 | Muy baja | El tiempo de recurrencia es menor a los 2 años |

Fuentes:

- Arias Johanna. (2021). Propuesta de análisis espacial para la determinación de riesgo ambiental en la cuenca del arroyo Claromecó”. Tesis de licenciatura en Geografía. Universidad Nacional del Sur.

- IDERA (2019) Catálogo de Objetos Geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, versión 2.1. Grupo de trabajo Información Geoespacial. Recuperado IDERA, Argentina.

- ROHRMANN, H. R., y VALIENTE, M. M. A. (2005) La vinculación de estudios de recurrencia e imágenes satelitales en la elaboración de mapas de riesgo por inundación en áreas rurales de llanura. Primera Reunión de usuarios de Sistemas de Información Geográfica y Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales (Fac. de Humanidades – UNNE).